浙江水利水电学院

实验报告

（  2025/2026 学年 2 学期）

| 课 程 名 称： | 水利信息系统 |
| --- | --- |
| 班 级： | 软件工程选择一项。 |
| 学 号： |  |
| 姓 名： |  |
| 实验室（中心）名 称： | 二训楼A309 |
| 教学单位： | 计算机科学与技术学院 |

2026年5月12日

实 验 名 称：遥感水体动态监测实验	      指导教师：选择一项。

实 验 日 期：2026年5月21日           	地    点：二训楼A309

同组学生学号姓名：无

实验内容及要求： - 任务背景与实验目标 本实验是一门面向计算机科学、软件工程以及智慧水利专业方向的综合实践课程。实验的核心链路是“遥感空间资产离线生产→标准资产版本化交付→前端解耦型孪生大屏集成”。 在第一阶段中,各小组将分为“数据与空间分析组”与“软件与前端工程组”。学生需要通过本地地理信息系统(GIS)工具链对过去连续多年的开放土地覆盖或遥感栅格数据进行时空裁剪、水体提取、拓扑转换与面积测算,解决地理信息系统与 Web 框架集成的坐标顺序及空间分辨率错配等技术问题,跑通数字孪生水利系统的最小闭环。 - 空间选点约束与全球推荐水体清单 为了保证实验具有自主性,同时避免因选点盲目导致最终可视化曲线缺乏波动性,选点必须遵循严格的空间和水文规范。 2.1 空间与水文指标硬性约束 学生可自主申报全球范围内的地表水体(水库或湖泊),但在方案实施前必须同时满足以下三项约束条件: - 空间尺度约束:所选分析区域内的水体,在近 5 年丰水期的最大水面面积必须在 10 km2 至 500 km2 之间。 - 水文波动约束:水体必须具有显著的年际变化或季节性涨落特征。其近 5 年年最大水面面积序列的极差相对均值比 ΔA 必须大于或等于 15%,公式定义为: ΔA=Amax-AminA≥15% 其中 Amax 和 Amin 分别为近 5 年内测得的最大和最小年水面面积,A 为近 5 年的年最大水面面积均值。 - 先验审查约束:各小组若申报全球候选水体推荐清单之外的自定义水体,在提交选点报告时,必须附加一张全球地表水历史数据(JRC Global Surface Water Explorer)覆盖该水体的历史波动截图,作为该水体满足波动性要求的先验佐证,经教学组确认后方可开展后续实验。 2.2 全球候选水体推荐清单 教学组提供以下 6 个尺度与波动率合规的典型水体。若选定清单内水体,无需进行先验审查: - Toktogul Reservoir(托克托古尔水库,吉尔吉斯斯坦):高山融雪与人工调蓄复合型,面积约 200–280 km2,年际与季节波动具有规律性。 - 官厅水库(中国,北京/河北):华北典型调蓄水库,面积约 50–130 km2,受流域调水和降雨影响,年际面积折线波动丰富。 - 三门峡水库(中国,河南/陕西):黄河干流骨干控坝水库,受”蓄清排浑”机制调控,水面阶段性变幅剧烈。 - 潘家口水库(中国,河北):引滦入津关键枢纽,典型深谷型水库,常年水面面积在 30–70 km2 之间,水位变幅大。 - 新安江水库 / 千岛湖(中国,浙江,局部主湖区切片):华东人工湖泊,总面积虽达 580 km2,但本任务允许学生通过感兴趣区(ROI)分析框仅裁剪其中心主湖区(控制在 300 km2 左右的单一连通面)进行对照实验。 - 乌伦古湖(中国,新疆):内陆干旱区融雪补给湖泊,面积约 700 km2。本任务允许学生通过 ROI 分析框,仅裁剪其与吉力湖连通的南部、东部大片湿地及变动水域(切片范围限制在 400 km2 以内),用于检验冰雪边缘干扰剔除算法。 - 标准项目路径与坐标顺序约定 3.1 项目目录规范 数据组生产的所有空间与统计资产必须严格按照以下两层化、清晰可扩展的绝对路径存入前端工程,严禁修改字段名。 water-monitoring-system/ ├── public/ │ └── data/ │ ├── reservoir_roi.geojson <-- 任务二:人工标定的水库分析框(红框) │ ├── area_timeseries.json <-- 任务二:ECharts 调用的历史面积时间序列 │ └── water_layers/ <-- 任务二:Leaflet 调用的多时相蓝色水面要素流 │ ├── annual/ <-- 常规年度数据分层目录 │ │ ├── water_2017.geojson │ │ ├── water_2018.geojson │ │ └── ... │ └── monthly/ <-- 进阶月度方案专属分层目录 │ ├── water_2025_05.geojson │ └── water_2025_08.geojson 3.2 坐标顺序防错约定 针对 GIS 与 Web 前端集成时经常出现的坐标顺序倒置问题,各组必须严格遵守以下约定: - GeoJSON 规范(RFC 7946):在所有的 .geojson 文件内部,空间坐标数组必须是 Longitude, Latitude 的地理顺序。 - Leaflet API 规范:Leaflet 底层的 LatLng 对象和 Map 视图初始化时,接收的是 Latitude, Longitude 的顺序。 - 数据重构与调用逻辑:空间组使用 QGIS 导出 GeoJSON 时,必须确保地理坐标系(CRS)为 EPSG:4326,QGIS 会自动写入标准的 [经度, 纬度] 数组。前端组在调用 L.geoJSON() 渲染图层时,Leaflet 内部能自动解析标准的 GeoJSON 坐标并转换为自身的纬经顺序。但前端组在手动设置地图中心点(如 map.setView([Lat, Lng]))或手动打点(L.marker([Lat, Lng]))时,必须将纬度写在前面,以防底图定位偏移。 - 核心任务步骤与技术要求 任务一:多时相遥感数据获取与时间尺度解耦方案 实验本着分类指导原则,提供常规年尺度和进阶月尺度两种时间方案: - 常规方案(年尺度):登录 ArcGIS Living Atlas (Land Cover Explorer)。学生需要完整下载从 2017 年至 2025 年(连续 9 个年份)的年度土地覆盖 .tif 栅格文件,确保 ECharts 折线图具有 9 个时间锚点。 - 进阶方案(月尺度):登录地理空间数据云或 Copernicus Browser,下载选定水库在单一年度内、不同月份(5 月至 10 月)非冰冻期的 Sentinel-2 L2A 原始多光谱影像,影像中必须包含 B03(绿光)、B08(近红外)、B11(短波红外)波段。 任务二:离线本地 QGIS 空间数据精准处理与清洗 1. 动态水体指数建模与自适应阈值 为了纠正固定阈值的绝对化误差,以及抑制建筑物与山体阴影的干扰,技术要求如下: - 若采用常规方案:在栅格计算器中执行表达式,将代表水体的像元直接过滤,非水区域必须赋予 NoData(空值处理),严禁设为 0。从而保证下一步多边形化(Polygonize)时,QGIS 只为水体对象生成矢量面。 - 若采用进阶方案:学生严禁使用绝对阈值(如 NDWI>0)。必须改用改进型归一化差异水体指数(MNDWI),利用短波红外(SWIR, B11)替代近红外(NIR, B08)以增强城市建筑与高山阴影的抑制: MNDWI=B03 (Green)-B11 (SWIR)B03 (Green)+B11 (SWIR) - 分辨率错配处理:由于 Sentinel-2 的 B03(绿光)原生分辨率为 10 米,而 B11(SWIR)原生分辨率为 20 米,直接进行栅格计算会报错。学生必须先在 QGIS 中使用重采样(Resample)或变形(Warp)工具,利用双线性插值(Bilinear)将 B11 重采样至 10 米,方可与 B03 进行栅格代数运算。 - Otsu 自动阈值标定路径:计算出 MNDWI 栅格后,学生可通过调用内置的 GRASS 插件、SAGA 工具箱,或者通过 QGIS 内部的 Python 控制台运行 PyQGIS 脚本(调用 scikit-image 的 threshold_otsu 库)自动识别直方图双峰谷底的动态分割阈值 T,以 MNDWI>T 作为二值化标准(参见附录)。 2. 自适应碎斑拓扑剔除 为了使不同数据源的小组结果具备可比性,矢量化后多边形碎斑剔除阈值必须与传感器空间分辨率挂钩,强制剔除面积小于 50 个像元的图斑。 - 对于 Sentinel-2 / Living Atlas(10 m 分辨率):单个像元为 100 m2,自适应剔除阈值 Smask=50×100 m2=5,000 m2(即 0.005 km2)。 - 对于 Landsat 衍生产物(30 m 分辨率):单个像元为 900 m2,自适应剔除阈值 Smask=50×900 m2=45,000 m2(即 0.045 km2)。 3. 投影坐标系几何纠偏与自适应查带 严禁在 EPSG:4326 地理坐标系下进行几何面积计算。学生必须将图层重投影至目标水体所在本地的 UTM(通用横轴墨卡托)投影坐标系下测算面积。 - UTM 投影分带精确定位算法:学生必须根据水库质心的经度(Lng),通过以下数学公式计算其所属的全球标准 UTM 投影分带号(Zone): Zone=Lng+1806+1 示例:若水库经度为 72.7∘E,则 Zone=⌊72.7+180/6⌋+1=43。因其位于北半球,学生在 QGIS 中必须重投影至 WGS 84 / UTM zone 43N(EPSG:32643)坐标系下,方能利用 area/1,000,000 计算出平方公里数值。 - 跨带大尺度水体补充提示:若所选湖泊跨越多个 UTM 分带,允许学生放弃 UTM,改用阿尔伯斯等积投影(Albers Equal Area)坐标系进行面积结算。 - 软件工程视角:远期孪生演进设计 数据处理完成后,各小组必须撰写技术白皮书,为以下系统的未来迭代给出软件架构设计: - 流式可复现性(Processing Modeler):数据组需将上述 QGIS 中的裁剪、MNDWI 计算、Otsu 标定、自适应剔除、自动重投影等步骤,封装为 QGIS 图形建模器流程文件(.model3)或写成 Python PyQGIS 脚本,实现无人工干预的遥感全自动批处理流水线。 - 异构空间数据库与动态 API 设计:设计将静态文件重构为基于 PostgreSQL + PostGIS 空间数据库的动态存取方案。设计符合 RESTful 规范的 FastAPI 后端路由,支持前端传递动态参数(如 GET /api/water/spatial?reservoir=Toktogul&year=2025),利用空间 SQL 语句实时切片并输出 GeoJSON。 - 从表象面积到机理库容的数字孪生跃迁:探讨如何引入 12.5 米高精度的 ALOS PALSAR DEM。建立三维积分物理模型:将水面 GeoJSON 的边界网格反切回 DEM 提取水位高程 H,利用水位面与漏斗形实体基底进行空间体积积分,反演得出水位-面积-库容三元机理曲线(Stage-Area-Volume Curve),实现通过二维水面范围推算真实剩余库容。 - 评分标准 本课程考核将数据资产(35%)、空间机理质量(35%)与软件工程化集成(30%)列为独立考核维度。 6.1 数据资产规范度(Data Assets, 35%) - 优秀(31–35 分):自选点完全符合 10–500 km2 规范且附加了 JRC 历史波动证明截图;常规方案完整交付 2017–2025 连续 9 年无断层数据。 - 良好(26–30 分):选点基本符合规范,近 5 年年际极差相对均值比处于 15% 临界线边缘,且数据年份存在 1 年断层。 - 及格(21–25 分):水体面积接近约束边界,ROI 分析框由于没有紧贴边缘,导致包含了少量无关河流或背景噪声。 - 不及格(<21 分):数据严重缺失,或选点直接使用了终年毫无波动的常年死水。 6.2 空间机理与处理质量(Technical Quality, 35%) - 优秀(31–35 分):二值化阶段采用 NoData 空值优化技术;水体提取采用了自适应阈值机制(如大津法自动标定或严密的直方图双峰谷底标定),未出现大片阴影误判;实现了 50 个像元自适应碎斑剔除;面积解算严格执行 UTM 分带号公式形变纠偏。 - 良好(26–30 分):水体指数计算过程中直接使用了硬性固定阈值(如绝对 >0 强行分割),导致在山体阴影或建筑边缘产生了局部可见的伪水体噪声;面积计算未进行投影转换,存在 5% 以内的无变形纠偏误差。 - 及格(21–25 分):未做自适应碎斑剔除,GeoJSON 内部带有大量极其细微的杂质多边形导致文件臃肿;坐标顺序出现颠倒错误,导致前端渲染必须编写纠偏逻辑。 - 不及格(<21 分):无法在 QGIS 中完成转栅为矢,产出的数据存在严重的拓扑撕裂或黑洞坏点。 6.3 软件工程化集成与演进辩证(Software Engineering & Integration, 30%) - 优秀(26–30 分):交付的数据完全符合工业级标准分层路径(annual/ 和 monthly/),前端 Vue 大屏一键刷新后,Leaflet 地图正确进行空间渲染,ECharts 历史时序曲线实现数据交互响应;技术报告中对可复现性(Processing Modeler)、PostGIS 设计、以及”面积转库容”的物理孪生机理阐述深刻,README 具备规范度。 - 良好(21–25 分):大屏能够跑通,但由于属性命名没有完全契合规范(如把 water_area_km2 命名为大写的 AREA),导致前端工程不得不做出让步和修改。 - 及格(16–20 分):基本实现了静态一期渲染,但完全不具备多时相年份动态下拉切换的联动机制;报告中对远期延伸演进任务的分析流于字面。 - 不及格(<16 分):数据完全无法在大屏原型中完成对接加载。 创新加分项(Bonus) - 高频月度方案加分项(最大可额外 +5 分,总分不超过 100 分):成功攻克 Sentinel-2 L2A 影像多光谱波段空间分辨率错配(10 m / 20 m)难题,在线下完成至少一年的高频月度尺度(5–10 月)MNDWI 与 Otsu 自动提取,产出的要素和时序成功驱动前端大屏实现”年尺度 → 月尺度”的高频分辨率下拉交互切换。 - 技术文档交付与自查清单 在将数据资产提交给前端进行大屏联调前,数据工程组必须根据此清单完成自查,并在实验报告中填写说明: - 无效值拦截校验:在 QGIS 终端运行大津法脚本时,是否通过 ~np.isnan() 剔除了外围无效的 NoData 像元,以防直方图背景噪声干扰分割阈值。 - 碎斑剔除率记录:请在报告中记录清洗前后的矢量面多边形数量(要素条数)对比,证明数据去噪后可提升前端渲染性能。 - 时间序列标识对齐:确认 area_timeseries.json 文件里的 date 字符串与 water_layers/ 下的 GeoJSON 文件名后缀保持强类型一致,确保前端切换年份时无异常。

主要仪器名称及型号： 计算机 使用工具及编程语言：不限 AI辅助工具：不限 大语言模型：不限

实验过程：（可附页） 任务1： 任务2： 任务3：

实验数据记录或图片：（可附页） 任务1： 任务2： 任务3：

实验结论： 经过本次上机实验，我掌握了……

教师评语： 该同学在本次实验过程中选择一项。 综合评价实验内容正确性，实验报告表达能力，实验总结及实验完成情况，成绩： 批阅教师：选择一项。 2026年5月31日